CD-ROM LAUFWERK


BEDIENUNGSANLEITUNG REV. 2.0


Interface: IDE/ATAPI





 INHALT


1.	EINFÜHRUNG


1.1	CHARAKTERISTIKA	


1.2	ENERGIESPARMODUS	


1.3	SICHERHEITSHINWEISE	





2.		VORKEHRUNGEN FÜR DIE INSTALLATION; NUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE	


2.1	VORKEHRUNGEN FÜR DIE INSTALLATION	


2.2	NUTZUNGSHINWEISE	


2.3	PFLEGEHINWEISE	





3.	EINZELTEILE UND IHRE FUNKTION


3.1	VORDERSEITE	


3.2	BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTASTEN


3.3	RÜCKSEITE		





4. 	SPEZIFIKATIONEN	


4.1	LEISTUNG	


4.2	FEHLERRATEN	


4.3	AUDIO LEISTUNG	


4.4	ALLGEMEINE LEISTUNG


4.5	HARDWARE VORAUSSETZUNGEN	





5.	HARDWARE INSTALLATION	


5.1	INSTALLATION DES CD-ROM LAUFWERKS


5.2	INSTALLATION DER KABEL	





6.	VORGEHENSWEISE	


6.1	INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN	


6.2	CD-ROM TREIBER INSTALLATION	


6.3	TREIBER (ATAPICD.SYS) PARAMETER LISTE	


6.4	MICROSOFT CD-ROM ERWEITERUNGSPARAMETER


6.5	WINDOWS 95/98, NT & OS2 WARP 	





7.	PFLEGEHINWEISE UND FEHLERBEHEBUNG	


7.1	PROBLEM UND LÖSUNGSDARSTELLUNG	





1. EINLEITUNG





1.1 CHARAKTERISTIKA


 . 3.0MBytes/s (200SD), 3.6MBytes/s (240SD, 240D), 4.8MBytes/s (321D, 322D), 5.4MBytes/s (361D,


   362D), 6.0MBytes/s (400D, 401D)  Datentransferrate.


 . Halbe Höhe, 5.25 Zoll Format.


 . Motorisierter Ladeschlitten, Öffnen/Schließen wird durchdie Eject-Taste oder durch die Software gesteuert.


 . CD-DA,  CD-ROM/XA,  Photo-CD(Single and Multi-Session), CD-I/VIDEO CD,CD Plus Kompatibel.


 . Audio  Playback  Fähigkeit  --  durch Software gesteuert. 


 . MPC level 3 tauglich.


 . Kopfhöreranschlu* mit Lautstärkenregler an Vorderseite. 








1.2 ENERGIESPARMODUS


 . Erfolgt länger als fünf Minuten keine Tasteneingabe, so stellt sich der Energiesparmodus ein, d. h. der Motor und der Laser stoppen.


 . Das Laufwerk wird bei einer Tasteneingabe automatisch wieder aktiviert.








1.3 SICHERHEITSHINWEISE


 . Das CD-ROM Laufwerk sollte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, um so die Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden.


 . Das Gehäuse des CD-ROMs schützt den Benutzer vor Elektroschocks und vor der unsichtbaren Laserstrahlung. Dieses Gehäuse bitte nicht entfernen, darunter befinden sich keine wartungsbedürftigen Teile.








2.VORKEHRUNGEN FÜR DIE INSTALLATION; NUTZUNGS- UND PFLEGEHINWEISE





2.1 VORKEHRUNGEN FÜR DIE INSTALLATION


   1. Das CD-ROM Laufwerk nicht an einer Stelle installieren, an der die Temperaturgrenze überschritten werden könnte.


   2. Besonders staubige oder verschmutzte Stellen sind zur Installation nicht geeignet, da die Laser-Leselinse verschmutzt werden könnte.








2.2 NUTZUNGSHINWEISE


   1. Um Fehler zu vermeiden, bitte das CD-ROM während des Gebrauchs nicht bewegen.


   2. Das CD-ROM bitte nicht bei hohen Temperaturen und in feuchter Umgebung nutzen.


   3. Bei dem Einlegen der CD in den Schlitten bitte dafür Sorge tragen, da* die Oberfläche nicht angefaßt oder zerkratzt wird.








2.3 PFLEGEHINWEISE


   1. Beachten Sie bitte, da* bevor das CD-ROM Laufwerk bewegt wird, die CD entfernt und der Schlitten geschlossen werden mu*.


   2. Um eine Beschädigung der CD-Oberfläche zu vermeiden, sollte diese nur an den Seiten agefaßt werden.


   3. Niemals eine CD verbiegen oder dem direkten Sonnenlicht aussetzen.








3.  EINZELTEILE UND IHRE FUNKTION





3.1 VORDERSEITE


�





(1) KOPFHÖRER BUCHSE - für 3.5 mm Stereo Mini Stecker


(2) LAUTSTÄRKENREGLER - regelt die Lautstärke


(3) SCHUBLADE - öffnet und schließt zwecks Einlegen und Entnehmens der CD


(4) KONTROLLLEUCHTE - leuchtet auf, wenn Zugriff auf Daten- oder Musik-CD erfolgt





(5) PLAY/NÄCHSTES STÜCK TASTE - Spielt die eingelegte Audio-CD oder springt zum nächsten Stück der eingelegten Audio-CD. (Optional)





(6) STOP/EJECT TASTE - Stoppt die eingelegte Audio- CD oder öffnet und schließt den CD-Schlitten zwecks Einlage oder Herausnahme einer CD.





(7) MECHANISCHES EJECT - Weitere Möglichkeit zum Öffnen des CD-Schlittens, wenn z. B. der Strom nicht eingeschaltet ist.








3.2 BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTASTEN





(1) PLAY/NÄCHSTES STÜCK TASTE (Optional)


	Die PLAY/NÄCHSTES STÜCK TASTE spielt die eingelegte Audio-CD oder öffnet und schließt den CD-Schlitten zwecks Einlage oder Herausnahme einer CD.


	Zum Spielen einer Audio-CD legen Sie die CD in den Schlitten, schließen das Laufwerk und drücken die PLAY/NÄCHSTES STÜCK TASTE.


	Um zum nächsten Stück der Audio-CD zu gelangen, drücken Sie die PLAY/NÄCHSTES STÜCK TASTE während die Audio-CD gespielt wird.





(2) STOP/EJECT TASTE


	Die STOP/EJECT TASTE stoppt die spielende Audio-CD und öffnet oder schließt den CD-Schlitten.


	Spielt gerade eine Audio-CD, so wird diese durch ein Drücken der Tasten gestoppt.


	Ist die Audio-CD bereits gestoppt, so bewirkt ein Betätigen der Taste das Öffnen oder Schließen des CD-Schlittens.





* Nota: Wenn die spielende Audio-CD durch ein Applikationsprogramm initialisiert wurde, bewirkt die Betätigung der STOP/EJECT Taste das sofortige Öffnen des CD-Schlittens (Windows Media Play Utility ).








 3.3 RÜCKSEITE





�





(1) AUDIO LINE - DIGITAL OUT ANSCHLU* - Digitaler Anschlu* für die geräuschlose Übertragung von Audio Daten.


(2) AUDIO LINE - ANALOG OUT ANSCHLU* - Zwei Kanäle, Ausgang links und rechts .


�





(3) TREIBER MODUSE JUMPER SELEKTRION - Um den Treibermodus zu bestimmen (Master oder Slave)








�


	Nota : Die Werkseinstellung ist auf Slave Mode.





(3) INTERFACE ANSCHLU* - Um die Controller Karte mit dem 40-poligen Datenkabel zu verbinden.





(4) DC(IN) ANSCHLU* - Um an eine Standard-Stromquelle angeschlossen zu werden.











4.  SPEZIFIKATIONEN*


4.1 LEISTUNG





�


* Wir behalten uns vor, diese Spezifikationen falls notwendig ohne Vorankündigung zu ändern.


** Durchschnitt bei 200 Zugriffen in beide Richtungen zwischen 15-min 00-sec 00-block und 35-min 00-sec 00-block inklusive Verzögerung und Zgriffsfehler-Korrekturzeit.








4.2 FEHLERMELDUNGEN


�











4.3 AUDIO LEISTUNG


�











4.4 ALLGEMEINE LEISTUNG





�











4.5 HARDWARE VORAUSSETZUNG





�


* Wir behalten uns vor, diese Spezifikationen falls notwendig ohne Vorankündigung zu ändern.








5. HARDWARE INSTALLATION


Bevor Sie mit der Installation beginnen, verifizieren Sie bitte, ob alle nachfolgend aufgezählten Teile in Ihrem CD-ROM Paket enthalten sind:


1. CD-ROM Laufwerk


2. Installationsdiskette


3. Audiokabel


4. Schrauben








5.1 CD-ROM LAUFWERK INSTALLATION


   1. Entfernen Sie den Deckel von einem ungenutzten 5.25" Laufwerkschacht an Ihrem Computergehäuse, sowie die beidseitig angebrachten Schrauben und Klemmen.


   2. fügen Sie das CD-ROM Laufwerk in den Schacht ein und sichern Sie es entweder mit den Schrauben und Klemmen Ihres Computers oder mit denen, die Ihrem Paket beiliegen.








5.2 KABEL INSTALLATION


   1. Verbinden Sie das CD-ROM Laufwerk und die IDE/ATAPI Interface Karte mittels des 40-poligen Datenkabels.


   2. Stecken Sie das Stromnetzkabel in den weißen 4-pin Stecker des CD-ROM Laufwerks.








6. VORGEHENSWEISE


Die beiliegende CD-ROM Treiber Software ist zu allen MS-DOS Versionen ab Version 3.1 kompatibel. Die Installationsdiskette enthält alle für die Installation und Betreibung des CD-ROMs notwendige Software.





   INSTALL.EXE	Automatisches Installations- und Set Up Programm.


   ATAPICD.SYS	CD-ROM Treiber.


   *.DOC		File unter Window's WordPad (Word 6.0) mit detaillierten Informationen.








6.1  INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN


für Benutzer von MS-DOS Versionen bis Version 6.0


 1.Kontaktieren Sie den örtlichen Repräsentanten um eine saubere Kopie des MSCDEX.EXE Files (Version 2.22 oder höher).


 2.Kopieren Sie das MSCDEX.EXE File in das entsprechende DOS Directory (ex: C:\DOS) 








6.2  CD-ROM TREIBER INSTALLATION


   1.  Legen Sie die Installationsdiskette in Laufwerk A oder B.


   2.  Wechseln Sie zu Laufwerk A:\> oder Laufwerk B:\>.


   3.  Geben Sie INSTALL ein und drücken Sie die ENTER Taste.


   4.  Die folgende Bildschirmanzeige erscheint:





�








  5.  Geben Sie den Namen des Directories ein, welches die MSCDEX.CDROMDRV enthält. Die folgende Anzeige erscheint:





�











  6.  Folgen Sie den Anweisungen und komplettieren Sie die Wahl des Directories. An dieser Stelle wurde der Installationsvorgang vorbereitet und die folgende Anzeige erscheint:





�





Wenn Sie JA wählen und durch die ENTER Taste bestätigen, wird das INSTALL Programm eine extra Befehlszeile DEVICE=C:\CDROMDRV\ATAPICD.SYS /D:CD003 zu der ersten Zeile des CONFIG.SYS Files und eine extra Zeile C:\CDROMDRV\MSCDEX /V /D:CD003 /M:10 zu dem AUTOEXEC.BAT File hinzufügen.  Nachdem diese Modifikation vollzogen wurde erscheint folgende, letzte Zeile:


 


�








 Sollten Sie jedoch NEIN wählen, erscheint folgende Anzeige:





�


Drücken Sie ENTER, um das Programm zu verlassen. Nach Vollendung dieser Modifikation müssen Sie Ihren Computer neu starten (rebooten).








6.3  TREIBER  (ATAPICD.SYS) PARAMETER LISTE


Dieser Treiber ist mit einem Zugang zur CONFIG.SYS installiert worden. Die Syntax dazu ist:





DEVICE=ATAPICD.SYS[ /D:<device_names>][ /P:<port address>] [ /I:<IRQ number>][ / W:16|32]





wobei die Bemerkungen wie folgt sind:


/D:<device_names> Erkennung des charakteristischen Treibernamens MSCDEX.EXE zwecks Kommunikation mit dem Treiber (Default ist "CD003").


/P:<port address> Die Port Adresse wird genutzt um mit derKarte kommunizieren zu können. Wird dieser Prameter übergangen, scannt der Treiber die Port Adresse automatisch während der Initialisierung.


/I:<IRQ number> Die IRQ Nummer wird von der IDE Karte genutzt. Wird dieser Parameter übergangen, so setzt der Treiber die IRQ Nummer auf Default-Wert, entsprechend der Port Adresse. Ist die Port Adresse 1F0h (erster IDE), beträgt die Default Nummer 14. Ist die Port Adresse 170h (zweiter IDE), beträgt die Defauls IRQ Nummer 15.


/W:16|32  Selektiert die Busbreite als 16 oder 32 Bits. Durch die Werkseinstellung erkennt der Treiber automatisch das angeschlossene IDE Laufwerk.








6.4  MICROSOFT CD-ROM ERWEITERUNGSPARAMETER


Das MICROSOFT CD-ROM Erweiterungsprogramm (MSCDEX.EXE) ist ein Programm für alle MS-DOS Versionen, ab Vers. 3.1. Es funktioniert in Zusammenarbeit mit dem Treiber und erlaubt Ihrem Computer, so Zugriff auf die CD-ROM Discs zu nehmen, als wären diese MS-DOS formatierte Disketten. Dieses Programm wurde von MICROSOFT geschrieben und speziell für die Arbeit mit MICROSOFT entwickelten Betriebssystemen (allgemein MS-DOS genannt) kreiert.





Bei Computern mit lediglich MS-DOS kompatiblen Betriebssystemen können unvorhergesehene Ergebnisse erzielt werden, sofern der Hersteller keine Alternative zum MSCDEX Programm bereithält.





Das Set Up Programm modifiziert automatisch die AUTOEXEC. Datei, so da* Ihr Computer Zugriff auf das CD-ROM Laufwerk nehmen kann. Dennoch gibt es einige Befehlsparameter, die Sie ändern können. Dieser Abschnitt erklärt die Funktion jedes einzelnen Prameters. Benutzen Sie einen Text-Editor, wie z. B. MS-ROS „EDIT", um die entsprechende Zeile in Ihrer AUTOEXEC.BAT Datei zu modifizieren.





Die Syntax der MSCDEX.EXE für den Eintritt in die AUTOEXEC.BAT ist :





[drive:][path] MSCDEX.EXE /D:device name[/M:n][/E][/V] [/L:drive letter]





Nota : Die aktuelle MSCDEX.EXE Zeile in dem AUTOEXEC.BAT File wurde nicht verkürzt und sollte komplett in einer Zeile stehen.





[drive:] [path] MSCDEX.EXE


Führt die Festlegung (Laufwerk und Verzeichnis) des MSCDEX.EXE Files.


Die Grundeinstellung ist das CDROMDRV Verzeichnis des Boot-Laufwerks.





  /D: device name


Legt den Namen des CD-ROM Laufwerks (max. 8 Buchstaben) fest.


Dieser mu* mit dem „Device Namen", welcher im Treiber der CONFIG.SYS Datei festgelegt wurde, übereinstimmen. Z.B.:


C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE /D:CD003





[/M:n]


Legt die Anzahl der Sektoren-Buffer für die zeitweilige Speicherung der neuesten Disc-Daten fest. Um vier (4) Sektoren-Buffer zu definieren würden Sie folgendes eingeben:





C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE  /D:CD003  /M:4





Das Installationsprogramm wird diesen Wert auf 10 festlegen. Der Default-Wert beträgt 4.





Nota :Je höher der Wert, desto besser ist die Leistung des CD-ROM Laufwerks. Jedoch belegt jeder Buffer ungefähr 2K des Speichers, so da* bei einer Festlegung zu vieler Buffer die Computergeschwindigkeit verlansamt wird und Störungen mit anderen speicherinteniven Programmen auftreten können. Durch die Nutzung des Speichererweiterungsmodus (siehe auch unter [/E], oder durch Laden der MSCDEX.EXE in einen größeren Speicher kann die Möglichkeit der Definition von mehreren Buffern zwecks Leistungsvergrößerung desCD-ROM Laufwerks auch bei gleichzeitiger Nutzung anderer, speicherintensiver Programme genutzt werden.





[/E]


Instruiert den Computer den erweiterten Speicher, falls vorhanden, zu nutzen:





C:\CDROMDRV\MSCDEX.EXE /D:CD003 /E





Nota: Bitte beachten Sie, da* Sie, um diese Option nutzen zu können, zunächst einen Treiber für den erweiterten Speichermodus laden müssen. Sollte kein Treiber für den erweiterten Speicher geladen sein, so erscheint folgende Fehlermeldung:


Expanded memory not present or not usable


(Erweiterter Speicher nicht verfügbar oder nicht nutzbar.)








6.5 WINDOWS 95/98, NT & OS2 WARP


Bitte informieren Sie sich anhand der Windows 95/98, NT & OS2 WARP Installationsanweisung.


Nota: Wählen Sie bitte während der Installation des OS/2 Betriebssystemes "Non-listed IDE CD-ROM" um das ATAPI IDE Interface CD-ROM Laufwerk zu installieren. Andernfalls kann das Betriebssystem das Laufwerk nicht erkennen.       








7. PFLEGEHINWEISE UND FEHLERBEHEBUNG


7.1 PROBLEM- UND LÖSUNGSDARSTELLUNG


Funktioniert das CD-ROM Laufwerk nicht einwandfrei, so überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte:


   1. Sind die Kabelenden sämtlicher Kabel sauber und korrekt angeschlossen? Sind alle Kabel in einwandfreiem Zustand?


   2. Wurde die Disc korrekt eingelegt? Die Beschriftung mu* nach oben zeigen.


   3. Sollten noch weitere Hardware Add-On Karten angeschlossen sein, benutzen diese dieselbe Adress Port wie das CD-ROM Laufwerk? Sollte dies der Fall sein, so ist ein Hardwarekonflikt entstanden, welcher durch Rekonfiguration des CD-ROM Laufwerk Adress Ports behoben werden kann.





 Wenn die Lautsprecher keinen Ton geben:


1. Ist der Anschlu* zwischen den Lautsprecherausgängen des CD-ROM Laufwerks und den Lautsprechereingängen korrekt hergestellt worden?


2. Ist der Strom zu dem Verstärker / den Boxen eingeschaltet?





Wenn der Kopfhörer keinen Ton gibt:


1. Ist der Kopfhörer korrekt an den Kopfhöreranschlu* angeschlossen? Ist der Kopfhörer beschädigt?


2. Ist die Lautstärke (an der Vorderseite des Laufwerks) korrekt eingestellt?


